Załącznik nr 1 do Ogłoszenia / Oferty

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Analizator elementarny  CHN/O.

Przykładową aparaturą spełniającą wymagania Zamawiającego jest: analizator elementarny FlashSmart CHN/O, firmy: Thermo Scientific

| L.p. | Opis / wymagane elementy | Deklaracja Wykonawcy – Spełnia wymagania Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator – (wymagania podstawowe). |  |
| 1. | Dwa oddzielne piece reakcyjne z elektryczną kontrolą temperatury, kompatybilne z reaktorami spaleniowo-redukcyjnymi do analizy C, H, N i reaktorem pirolitycznym do analizy O, pracujące niezależnie lub umożliwiające zainstalowanie reaktorów spaleniowo-redukcyjnych w dwóch piecach w analizach próbek pod kątem analiz próbek mokrych, dużych, itp. |  |
| 2. | Automatyczny podajnik próbek MAS Plus z tacą na 32 próbki, sterowany elektrycznie. System umieszczania próbki w piecu bez dostępu powietrza, w przedmuchu helu. |  |
| 3. | Oprogramowanie do sterowania, zbierania i przetwarzania danych z analizatora, umożliwiające wyświetlanie chromatogramu, automatyczne wyznaczanie zawartości poszczególnych pierwiastków oraz wyznaczanie np. wartości kalorycznej próbki. Oprogramowanie powinno zapewniać monitorowanie zużycia złoża w piecu. |  |
| 4. | Moduł elektronicznego sterowania przepływem gazów. Automatyczny system dozowania optymalnej ilości tlenu do reaktora. |  |
| 5. | Wielkość próbki: 0.1 mg do 1 g. |  |
| 6. | Zakres pomiarowy: 0.01% (100 ppm) – 100% dla całego zakresu naważek ciał stałych, dla cieczy od 15 ppm. |  |
| 7. | Czas analizy: 5 – 10 min. |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o większy autosampler do próbek w kapsułkach, autosampler do próbek ciekłych, jak również detektor FPD do analiz zawartości siarki na poziomie śladowym. |  |
| 9. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych na ok. 1000 analiz CHNO |  |

- Inne wymagania

| L.p. | Opis innych wymagań - (PL) | Spełnia wymagania – Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transport |  |
| 2. | Instalacja, szkolenie, autoryzowany serwis. |  |
| 3. | Gwarancja: min. 12 miesięcy od dnia dostawy |  |
| 4. | Termin dostawy: do 10 tygodni od podpisania umowy. |  |

- Wymagania odnośnie zestawu komputerowego i oprogramowania

| L.p. | Opis wymagań oprogramowania | Spełnia wymagania – Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy nie gorszy niż: procesor Intel i5, 8GB RAM, HDD 1TB SATA, monitor 22” LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura. |  |
| 2. | Windows 10 PL, 6 x USB 3.0/2.0, drukarka kolorowa. |  |

…………………..………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy